# Sikker jobbanalyse (SJA)

Fylles ut sammen med alle som skal gjøre jobben – før arbeidet starter

SJA gjøres på stedet, sammen med alle som skal delta, før jobben starter. Del jobben i steg, finn farene i hvert steg, og bli enige om tiltak og hvem som passer på dem. Endrer forholdene seg, stopper dere og gjør SJA på nytt.

| Jobb / arbeidsoppgave |  |
| --- | --- |
| Sted (adresse, bygg, etasje, område) |  |
| Dato og tidsrom |  |
| Firma / prosjekt / ordrenummer |  |
| Leder for SJA-en |  |
| Deltakere (navn og firma) |  |
| Bygger på (risikovurdering, SHA-plan, prosedyre) |  |
| Arbeidstillatelse nr. (hvis påkrevd) |  |

## Steg for steg

Eksempelraden i kursiv viser hvordan en rad fylles ut. Skriv konkret: «sele festet i godkjent forankringspunkt», ikke «være forsiktig».

| Nr. | Arbeidsoperasjon (steg) | Fare – hva kan gå galt? | Tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rigge mobilt stillas ved fasaden | Stillaset velter på skrått underlag; fall fra over 2 m | Underlaget kontrollert og plant, støtteben ute, hjul låst. Rekkverk på alle sider før noen går opp. | Formann |

# Før vi starter

| Sjekkpunkt | Ja | Nei | I.a. | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nødvendige tillatelser foreligger (varme arbeider, arbeid på elektrisk anlegg, graving, avstengning) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Risikovurderingen / SHA-planen for arbeidet er lest | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Alle har nødvendig opplæring og gyldige sertifikater | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Riktig verneutstyr er på plass (hjelm, sele, briller, hørselvern, hansker …) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Arbeidsutstyret er kontrollert (stillas, lift, stige, løfteredskap) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Området er sikret og avsperret | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Andre som arbeider i nærheten er varslet | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Vær og lys er vurdert | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Alle forstår språket SJA-en er gjennomgått på | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## Nødprosedyre

| Nødnummer | 112 (ambulanse 113, brann 110) |
| --- | --- |
| Adresse til arbeidsstedet (for nødetatene) |  |
| Oppmøteplass ved evakuering |  |
| Førstehjelpsutstyr og hjertestarter |  |
| Slokkeutstyr |  |
| Redning fra høyde / trange rom – hvordan og med hva |  |
| Hvem varsler arbeidsleder og verneombud |  |

## Stoppkriterier – her stopper vi og gjør SJA på nytt

| Vi stopper hvis … | Grense / merknad |
| --- | --- |
| Forholdene endrer seg fra det SJA-en beskriver |  |
| Et tiltak i SJA-en ikke kan gjennomføres |  |
| Vind, nedbør, temperatur eller sikt blir verre enn grensen | f.eks. vind over ___ m/s |
| Det kommer nye personer inn i jobben som ikke har vært med på gjennomgangen |  |
| Det skjer en nestenulykke eller noen blir usikre |  |

# Gjennomgått og forstått

Alle som deltar i jobben, signerer for at de har vært med på gjennomgangen og forstår farene og tiltakene. Kommer noen til underveis, går de gjennom SJA-en og signerer før de starter.

| Navn | Firma | Rolle | Signatur |
| --- | --- | --- | --- |

| Godkjent av arbeidsleder (navn, dato, signatur) |  |
| --- | --- |
| Jobben er avsluttet (dato, klokkeslett) |  |
| Erfaringer – hva gikk bra, hva bør endres neste gang? |  |
| Avvik eller nestenulykker meldt (nr.) |  |

# Utfylt eksempel: utskifting av takrenne fra stillas

Eksempelet viser nivået en SJA bør ligge på. Det er laget for å vise metoden – farene og tiltakene må alltid vurderes på stedet, for akkurat den jobben.

| Jobb | Skifte takrenne og nedløp på langvegg, ca. 7 m over bakken |
| --- | --- |
| Sted | Boligblokk, inngang mot parkeringsplass |
| Deltakere | Formann (leder for SJA), to tømrere, lærling |
| Bygger på | Risikovurdering for arbeid i høyden, SHA-plan for prosjektet |

| Nr. | Arbeidsoperasjon | Fare | Tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avsperre området under fasaden | Fallende gjenstander treffer beboere eller biler | Sperrebånd og skilt 4 m ut fra veggen. Beboere varslet med lapp i oppgangen. | Lærling |
| 2 | Bygge stillas | Fall under montering; feil montering | Montert av stillasbygger med opplæring etter forskriften. Stillaset kontrollert og merket før bruk. | Formann |
| 3 | Demontere gammel renne | Rennen glipper og faller; kutt fra skarpe kanter | Rennen holdes av to personer og firés ned i tau. Kuttsikre hansker og vernebriller. | Tømrer 1 |
| 4 | Bære ny renne opp | Tungt og uhåndterlig løft; fall fra stige | Heises opp med tau, ingen bæring i stige. Ingen bærer mer enn 25 kg alene. | Tømrer 2 |
| 5 | Montere og skru fast | Elektrisk verktøy i regn; fall over rekkverk | Batteriverktøy. Ikke lene seg over rekkverket – flytt stillaset heller. | Alle |
| 6 | Rydde og demontere | Gjenstander glemt på stillaset faller ned | Rydd stillaset før demontering. Avsperringen står til alt er nede. | Formann |

| Stoppkriterier | Vind over 10 m/s i kast, islagt stillas, eller hvis beboere går inn i avsperringen |
| --- | --- |
| Nødprosedyre | 112. Oppmøte ved containeren. Førstehjelpsskrin i bilen. Formann varsler arbeidsleder. |